新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案通过审查的公示

发布时间：2022年5月20日

新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案通过审查的公示

根据《关于加强对矿产开发利用方案审查的通知》、《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）等有关规定和《关于做好〈矿山地质环境保护与土地复垦方案〉编审有关工作的通知》（新国土资规〔2018〕1号）有关要求，《新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》通过审查，现将有关情况予以公示。公示期自发布之日起7个工作日。

公示期内，任何单位、个人对公示结果有异议的，请在公示期内与乌鲁木齐县自然资源局联系并提供有关材料。单位反映情况需加盖公章，个人反映情况需提供有效身份证明并留下联系电话、地址、邮政编码。

联系人：王振宇    王亚萍

联系电话：0991-5922585

附件：《新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审意见书

《新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》

评审意见书

专家组

二○二二年四月二日

送审单位：新疆欧瑞矿业有限公司

编制单位：乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司

项目负责人：朱计伟

编制人员：朱计伟  康富栋  卢智慧  郑  姝

评审专家组长：王天山

评审专家组成员：王天山  王多生  陶澄宇  史光明  刘湘茹

认定单位：专家组

评审方式：现场会审

评审时间：2022年3月10日

附注：

- 1、矿区范围拐点坐标

矿区范围拐点坐标表（CGCS2000）

| 拐点 编号 | 直角坐标系 |  | 地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 东经 | 北纬 |
| 1 | 4827803.804 | 29548592.955 | 43°35′03.260″ | 87°36′05.992″ |
| 2 | 4827392.804 | 29549157.954 | 43°34′49.810″ | 87°36′31.040″ |
| 3 | 4825208.780 | 29548501.946 | 43°33′39.202″ | 87°36′01.100″ |
| 4 | 4825410.780 | 29547931.948 | 43°33′45.879″ | 87°35′35.768″ |

2、普查报告估算标高范围为：1233～1153米（地表水平向下30米）；划定矿区范围批复开采深度由1233至1153米标高（地表水平向下30米），设计开采标高范围为：1233～1153米（地表水平向下30米）。

3、矿区范围内地表最高标高：1233米。

4、设计生产规模：420.00万立方米/年。

5、开采服务年限：9.87年（9年10个月）。

6、开采方式与开拓方案：设计采用凹陷式露天开采方式，开拓方案为公路开拓胶带运输机运输方案，采场内辅以汽车倒短运输。

7、采矿方法：自上而下水平分层、台阶式采矿方法，采矿回采率98％。

附件：《新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见

附件：

《新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见

乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司编制的《新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》），乌鲁木齐县自然资源局委托乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司在乌鲁木齐组织有关专家对该《方案》进行了会审。2022年3月10日对该《方案》进行了现场会审，聘请采矿、地环、土地复垦等专业的专家组成专家组（名单附后）。

- 经专家组充分讨论和评议，提出了修改意见。会后，编制单位对《方案》进行修改完善。经专家组复核，《方案》符合规范要求。现形成评审意见如下：

- 一、矿区基本情况及编制目的

新疆欧瑞矿业有限公司于2021年12月17日在乌鲁木齐市自然资源交易中心以挂牌方式竟得乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿采矿权，2022年1月14日，取得乌鲁木齐县自然资源局《关于对新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿申请划定矿区范围的批复》，划定矿区范围由4个拐点坐标圈定，开采深度由1233至1153米标高（地表水平向下30米），矿区面积1.5009平方千米，矿山累计查明储量4502.73万立方米，规划生产能力：420万m3/年，矿山服务年限：9.87年。

本次设计编制《方案》目的是为矿山办理采矿许可证新立手续提供技术依据；为本矿山的采矿权出让收益评估、矿山开发环境评价提供依据；为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据；在确保技术可行的前提下，尽量做到持续稳产；方案采用成熟先进的工艺和设备，以提高劳动生产率，降低成本；为矿山企业实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦提供技术依据，将矿山企业的生态保护修复工作目标、任务、措施和计划等落到实处；为矿山生态保护修复工作的实施管理、监督检查以及生态保护修复基金的计提等提供依据，为自然资源管理部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保护与土地复垦责任义务提供重要依据；使矿山开采造成的地质环境破坏得以有效恢复，使被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态，努力实现社会经济、生态环境的可持续发展。

- 二、设计利用资源储量政策符合性

《方案》资源储量类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。

- 三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限

《方案》依据《<新疆乌鲁木齐县托里乡S103线西建筑用砂矿6号矿区普查报告>矿产资源储量评审意见书》（乌自然资储评〔2021〕01号），通过评审的资源量：推断矿石量4502.73万立方米。

设计开采境界内（推断）矿石资源量4229.22万立方米，设计损失资源量（推断）273.51万万立方米，设计损失率6.07%。

矿山建设规模：年产砂石料原矿420万立方米（原矿量为428.57万立方米）。

矿山设计服务年限：9.87年（9年10个月）。

- 四、采矿方案

采矿方法：采用自上而下水平分层、台阶式采矿方法。

开采工艺流程：挖掘机采挖→汽车倒短转运→胶带运输机转运站→胶带运输机运输→地表筛分系统。

开拓运输方案：采用公路开拓胶带运输机运输方案，采场内辅以汽车倒短运输。

- 五、产品方案

产品方案为＜8mm水洗砂、8-20mm小石子、20-40mm大石子。

- 六、绿色矿山建设

依据《自然资源部关于粉石英等36种矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2021年第21号），本矿三率指标如下：

1、开采回采率

本矿设计回采率98%，符合《公告》中对建筑用砂矿露天开采回采率不低于90%要求。

2、伴生资源利用

项目矿石为建筑用砂矿，无其它伴生有益组分，设计不再考虑，符合《公告》要求。

3、固体废弃物利用

矿山开采、加工无固体废弃物排放，符合《公告》废石综合利用率≥75％的要求。

依据《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）要求，本矿山开发利用设计指标满足规范要求。

- 七、矿区地质环境治理恢复

（一）本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，其论述内容基本全面，结论基本正确。

（二）确定评估级别为一级，评估区面积1.70076平方千米（170.08公顷），评估等级划分正确，评估范围确定合理。

（三）对矿山地质环境影响进行了现状分析评估，经评估，现状条件下评估区内崩塌、滑坡、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等地质灾害不发育，危害程度小，危险性小，现状评估矿山开采对地质灾害的影响程度为较轻；现状评估对含水层破坏程度较轻；现状评估对地形地貌景观破坏程度较轻；现状评估矿山开采影响区对地形地貌景观的影响程度为较轻；现状评估矿山开采对水土环境污染程度较轻，水土环境污染对矿山地质环境影响程度较轻；现状评估对大气污染的影响程度较轻。矿山地质环境影响现状评估划分为较轻区1个区，较轻区面积170.08公顷，即评估区面积。

（四）对采矿活动对矿山地质环境的影响进行了预测评估，经评估，矿山采矿活动不易引发或加剧泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝地质灾害，预测评估矿山采矿活动遭受上述地质灾害的危害程度小、危险性小。矿山露天开采活动易引发露天采矿场崩塌、滑坡地质灾害，预测评估崩塌、滑坡地质灾害，危害程度中等，发育程度中等，危险性中等，其他矿建设施及评估区其余地段地质灾害不发育，危害程度小，危险性小。预测评估矿山地质灾害的影响程度较轻-较严重；测评估矿山采矿活动对含水层破坏程度较轻；规划采矿场对地形地貌景观的影响为严重，除规划采矿场以外的其他区域对地形地貌景观的影响为较轻。预测评估矿山开采影响区对地形地貌景观的影响程度为较轻-严重；预测评估矿山开采对水土环境的影响程度为较轻；预测评估对大气污染的影响程度较轻。矿山地质环境影响预测评估划分为严重区、较轻区，评估区总面积170.08公顷，其中：严重区：面积150.09公顷，为规划采矿场；较轻区：面积19.99公顷，为规划采矿场以外的评估区其他区域。

（五）确定了矿山环境保护与治理恢复的原则、目标和任务，对矿区进行了矿山环境保护与治理恢复分区，并提出了具体的保护、治理以及监测方案，并进行了经费概算。

1、矿山环境保护与综合治理分区

划分了重点防治区和一般防治区，重点防治区（Ⅰ）为规划采矿场，面积150.09公顷；一般防治区（Ⅲ）总面积19.99公顷，为重点防治区以外评估区其他区域。

2、地质环境治理工程

（1）地质灾害防治工程部署

2023年4月前在规划采矿场外围5米设置铁丝围栏4666米及警示牌52块、2023年4月前在成品堆放场外围5米设置警示牌21块、2023年4月前在临时表土堆放场外围5米设置铁丝围栏1387米及警示牌14块、2023年4月前在临时废石堆放场外围5米设置铁丝围栏1687米及警示牌17块、2031年5月前在废石堆放场外围5米设置铁丝围栏1703米及警示牌34块、2031年5月前在规划采矿场外围5米补充设置铁丝围栏1672米及警示牌21块；对露天采矿场、堆放场的边坡进行监测；对后续形成的危岩土体及时进行清理。

（2）含水层破坏防治工程部署

根据开发利用设计，矿山开采底界标高在地下水埋深标高以上，矿山开采不会揭露到含水层，不会产生地下水涌水，采矿活动对含水层、水位和水量基本无影响。因此，方案确定未来不设专门的监测措施。本方案不单独安排含水层修复工程。

（3）地形地貌景观防治工程部署

优化工程施工方案，尽量避免和减少破坏地形地貌景观；合理堆放固体物质，严格控制堆场范围，新生产出的成品料及时消化；采矿期间保护矿区内的卫生环境，减少对地形地貌景观的破坏；优化设计、一步到位，道路走向应尽量和当地的自然景观相协调；每年对地形地貌景观损毁情况进行监测。

（4）水土环境污染防治工程部署

矿区内生活垃圾及时外协生态环保公司负责清运处理，生活污水、生产废水处理达标后用全部用于洒水降尘，不外排。预测采矿活动对土壤污染程度较轻，每年采集生活污水、生产废水样进行监测；每年采集土壤样进行监测。

（5）大气污染防治工程部署

矿山开采对大气污染程度较轻，开采期间严格按设计进行开采，定期对规划采矿场、筛分析选加工生产区和矿山道路进行洒水降尘措施，减轻对大气的污染，定期对规划采矿场、筛分析选加工生产区、矿山道路进行大气监测。

- 八、矿区土地复垦

1、矿区土地利用现状

评估区范围面积170.08公顷，涉及1种土地利用类型，为草地类天然牧草地，土地权属性质为国有。

2、土地复垦区与复垦责任范围

本方案复垦区面积150.09公顷，包括规划采矿场（含其它全部拟建地面设施），全部复垦成天然牧草地，土地复垦率100%

3、矿区土地适宜性评价

本方案复垦适宜性评价范围为复垦责任区，合计面积150.09公顷，包括规划采矿场（含其它全部拟建地面设施），确定土地复垦方向为复垦区损毁土地以复垦为原土地利用类型为主，与周边土地类型或景观类保持一致。本项目损毁土地复垦方向确定为损毁的裸地复垦为天然牧草地。

4、矿区水土资源平衡分析

本项目土地复垦方向为天然牧草地，矿区南10千米处集中规划供水井水量充足，水质较好，可满足浇灌的要求，矿山开采为干式作业，无生产废水产生；加工作业设计修建有压滤设备和废水处理设备，洗砂用水可循环使用，生产废水经处理后全部用于洒水降尘，不外排；生活污水统一经生活区的污水处理池处理用于洒水降尘。

矿山闭坑后土方供给量580579立方米，满足覆盖需求量412489立方米，多余表土平摊于采区底部；矿山闭坑后石方供给量7049149立方米，满足复垦回填需求量3605469立方米，多余废石平摊于采区底部。

5、土地复垦工程措施

本方案划分1个土地复垦单元，分别为规划采矿场复垦单元。

土地复垦措施主要包括土壤重构工程（砌体拆除工程、废石回填工程、平整工程、覆土工程）和植被重建工程（林草恢复），土地复垦工程在矿山闭坑后完成。

6、土地复垦监测

各复垦单元分别设置1个监测点，包括规划采矿场、筛分洗选加工生产区、堆放场、矿部生活区，共计18个土地损监测点，11个土壤质量监测点，11个土地复垦效果监测点，主要进行土地损毁监测、土壤质量监测和复垦实施效果监测。

7、土地复垦实施年限

本矿山为新建矿山，基建期1.0年，生产期9.87年，土地复垦主要在矿山闭坑后实施，复垦期1年，管护期3年，矿山地质环境保护与土地复垦工程实施年限为14.37年（2022年5月—2036年8月）。

8、土地复垦阶段工作安排

适用期5年（2022年5月-2027年4月）包含1.0年基建期及4.00年生产期，主要对各复垦单元进行土地损毁监测，对适用期5年采矿场表土进行剥离；中远期9.37年工作部署（2027年5月-2036年8月）包含5.87年生产期、1年复垦期及3年管护期，生产期对各复垦单元进行土地损毁监测和后续表土剥离工作，矿山闭坑后进行全面的土地复垦工作和管护工作，同时进行土地损毁监测、土壤质量监测和复垦效果监测。

- 九、技术经济指标

本方案矿山开发利用项目总投资23537.08万元，其中，建设投资20998.02万元，项目流动资金2539.06万元；项目生产期年总成本费用平均为6344.92万元，生产期平均年销售收入14258.95万元，生产期平均年销售税金及附加1930.73万元，生产期平均年利润总额5983.30万元，生产期平均年上缴所得税1495.83万元，生产期平均年税后利润4487.47万元；项目投资净利润率19.07％，总投资收益率25.42％，税后财务内部收益率13.56％，税后财务净现值8424.88万元，税后投资回收期3.53年（不含基建期1.0年）。

本方案矿山地质环境治理工程静态总投资105.43万元，土地复垦工程静态总投资3823.07万元，矿山地质环境治理和土地复垦工程静态总投资3928.50万元，其中工程施工费为3222.80万元。矿山地质环境治理和土地复垦工程动态总投资4771.20万元。复垦责任区面积150.09公顷（2251.35亩），矿山地质环境保护与土地复垦工程静态亩均投资17449.53元，动态亩均投资21192.62元。

- 十、存在的问题及建议

1、矿山今后在生产过程中应严格按开发利用方案进行开采，控制好台阶高度和边坡角，加强边坡台阶管理，加强巡视、监测，预防、减少和避免地质灾害的发生。

2、加强矿区环境保护工作，最大限度地保护当地生态环境。加大矿区周围绿化程度，尽可能实行边开采边治理，以减轻水土流失，改善生态环境。

3、在矿山开发中如出现方案中没有提到的问题或今后矿山生产中形成的新的地质环境问题和矿山地质灾害，应及时进行专项调查，及时采取措施将地质灾害的损失降低到最小。

4、本方案是在收集资料和现场调查的基础上编制而成，不替代矿山开采设计和相关工程勘查、治理设计，只作为国土部门矿山资源管理的依据，方案进入实施阶段时，应进行实地勘测，开展详细设计方案编制工作。

5、本方案服务年限为14.37年，基建期1.0年，复垦期1年，管护期3年，虽该方案总的服务年限为14.37年。根据新国土资规〔2018〕1号文、《自治区矿产资源开发利用与生态保护修复方案编制提纲(试行)》规定，确定本《方案》适用年限为5年，即2022年5月－2027年4月，2027年5月前需要对本《方案》进行修编。本《方案》适用年限内若生产规模、开采范围或开采方式有所变动，需对《方案》进行重新编制。

附件：《新疆欧瑞矿业有限公司乌鲁木齐县托里乡S103线西6号建筑用砂矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审专家组名单

评审专家组成员名单

| 姓名 | 专家组成员 | 专业 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王天山 | 主审专家（组长） | 采矿工程 | 高级工程师 |
| 王多生 | 主审专家 | 采矿工程 | 高级工程师 |
| 陶澄宇 | 评审专家 | 地质环境 | 高级工程师 |
| 史光明 | 评审专家 | 地质环境 | 高级工程师 |
| 刘湘茹 | 评审专家 | 土地复垦 | 高级工程师 |